EPS与UPS的区别

原 理

[image: image1.jpg]i
AR E- T e TR T -E- TR E e





结 构

	序号
	EPS
	UPS

	1
	逆变器冗余量大
	逆变器冗余量小

	2
	进线柜子出线柜在EPS内部
	机内无进线柜和出线柜

	3
	电机负荷有变频启动
	不需要变频启动

	4
	可与消防联动
	与消防无关，无须阻燃措施

	5
	机壳和导线阻燃措施，有多路互投功能
	无互投功能

	6
	有去湿、防霉、防鼠特殊措施
	无须特殊措施


其 它

	
	EPS
	UPS

	1.目标负载
	感性、阻性负载
	逆变器冗余量小

	2.服务对象
	电机、水泵、风机照明
	机内无进线柜和出线柜

	3.主要特征
	适应负载能力强
	不需要变频启动

	4.工作目的
	确保应急供电万无一失
	与消防无关，无须阻燃措施

	5.使用地点
	放在建筑竖井或配电室内
	无互投功能

	
	EPS为消防产品，是集中应急供电的专用消防应急照明电源
	无须特殊措施


EPS与UPS相比的优势

	指标
	EPS（三相应急电源）
	UPS（不间断电源）
	UPS

	节电
	在电网供电正常时处于睡眠状态，耗电不足0.1%，无电网供电时，其效率92%以上
	在电网供电正常时也工作，其效率仅85-90%，约有10-15%的电能被消耗
	节电10-15%

	噪音
	在电网供电正常时处于睡眠状态，静置无噪音，无电网供电时，其噪音<55dB
	UPS的工作噪音一般不55-65dB
	无噪音

	寿命
	只有在电网无电时才进行逆变工作，主机使用寿命相对长，一般15年以上
	UPS是只要开机就连续不间断的工作，因此寿命相对较短，一般5-8年
	寿命长

	负载适应性
	尤其适应电机等电感性负载和各种混合用电负载
	UPS只适应电容性和电阻性负载（计算机负载）
	适应性强


EPS与传统备用发电机组相比的优势

	指标
	EPS（三相应急电源）
	备用发电机组
	结论

	启动时间
	≤0.25秒
	5-30秒
	快

	环保
	无排气排烟、无噪音、无振动、无公害
	有二氧化硫排放、排烟、噪音特大、有振动，油库要求防火
	好

	维护
	维护简单，可无人值守自动操作，可计算机监控
	需要专人看管，需要定期维护
	好

	供电状况
	供电电压稳定能力强、频率稳定、波形好、无干扰、效率高
	电压不稳、频率不稳、效率低
	好

	过载及保护
	过载能力强，保护功能完善，选用本电源容量与负载功率低，一般为1：1即可，减少投资
	过载能力弱，保护功能一般，选用备用发电机组容量与负载功率比率高，一般至少1：1.5倍，加大投资
	好

	造价及运行成本
	一次性投入基本无后续运行费用，电池可循环充防电300-500次
	发电机组设备采购成本稍低，但辅助设施造价高，且后续运行费用多
	相近


EPS容量与负载配比要求

	负载类型
	EPS选型要求

	风机水泵
	1、有变频启动风机水泵，总容量选配比为1：1

2、负载有星三角降压启动器，选配比为3：1

3、无任何降压、变频措施启动，选配比为5：1

4、适用负载为排风机、进风机、消防泵、喷淋泵等。

	电梯
	有变频启动的电梯拖动电机总容量与EPS的选配毕1：1

	卷帘门
	1、卷帘门运行时间短，配置电池小于30min

2、卷帘门在实际使用中不需要同时启动，因此卷帘门电机容量和与EPS容量的选配比为1：1


	混合
	1、若电机均有变频启动功能，则各负载容量总和与EPS容量的选配比为1：1
2、若最大单台电机的容量小于各类负载总容量的1/7，不论其有无变频启动功能，
      EPS容量与负载总容量的选配比为1：1

3、无变频启动功能时，EPS的容量等于3倍电机负载总容量与其它同时工作的各类
     负载总容量之和。


